济南阿波罗文化用品有限公司新建年产100 吨喷绘墨水混合及分装项目 竣工环境保护验收工作组意见 2017年12月13日，建设单位济南阿波罗文化用品有限公司组织了“济南阿波罗文化用品有限公司新建年产100 吨喷绘墨水混合及分装项目”竣工环境保护验收现场检查会。 参加现场检查的有竣工环境保护验收监测报告编制单位-山东金禾环保检测有限公司、环评单位-山东民通环境安全科技有限公司、环保设施设计和施工单位-山东傲峰环保设备有限公司和特邀的2名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、山东金禾环保检测有限公司关于项目竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下： 一、企业及项目基本情况 济南阿波罗文化用品有限公司租赁济南耐普顿数码科技有限公司闲置厂房实施新建年产 100 吨喷绘墨水混合及分装项目。项目总投资 100 万元，其中环保投资31万元，喷绘墨水以色浆和稀释剂为原料，年调配分装喷绘墨水 100 吨。建筑面积 2901.2m 2 ，2F，钢架结构，车间 1F 用于色浆研磨、搅拌和离心，布置卧式砂磨机、台式砂磨机、分散搅拌机和离心机等设备。车间 2F 为罐装区，用于墨水的灌装。2016年6月，济南阿波罗文化用品有限公司委托山东民通环境安全科技有限公司对该项目进行环境影响评价。2016年10月9号济阳县环保局对该项目进行了批复，批复文号：济阳环报告表[2016]72号。2017年5月，企业委托山东民通环境安全科技有限公司编制了《关于济南阿波罗文化用品有限公司新建年产100吨喷绘墨水混合及分装项目的变更说明》，变更内容主要为将原环评中低温等离子设备更换为UV光解废气处理设备，增加了砂磨机3台、搅拌机4台、离心机2台、测试打印机4台等设备，实验室布置于生产车间2楼东北侧，办公生活区布置于生产车间1楼东北侧。项目职工20人，年生产300天，实行白班8小时工作制。 二、项目环保执行情况 1、废气 （1）有组织废气 该项目生产过程废气包括搅拌混合、研磨、化验、灌装废气以及食堂油烟。搅拌混合、研磨、化验、灌装废气收集后经UV光解+活性炭吸附处理后通过1根15米高的排气筒排放； （2）食堂饮食业油烟经油烟净化器处理后通过高于房顶1.5米的排气筒排放； （3）未被完全收集的废气以无组织形式排放。 2、废水 该项目废水包括餐饮废水和生活污水。食堂废水经隔油处理后与生活废水一起经化粪池沉淀处理后排入济阳县美洁污水处理厂。 3、噪声 该项目噪声主要为砂磨机等设备噪声。生产设备设置于车间内，减振、隔声。 4、固体废物 该项目固废主要包括废纸箱、生活垃圾、餐厨垃圾、废渣、废桶及废活性炭。生活垃圾定期由环卫部门清运；废纸箱外售物资回收站；废桶及废活性炭交由淄博重山思沃瑞环保科技有限公司处理；废渣循环使用；餐饮垃圾同隔油池废油委托济南十方固废处理有限公司处理。 5、环境风险 项目属于喷绘墨水分装项目，主要风险物质包括色浆、二乙二醇二乙醚及墨水。，项目所用原料属于低毒物质；项目所用原材料及产品属于可燃液体；不存在对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质，不存在爆炸性物质。项目涉及的二乙二醇二乙醚属于低毒物质；项目涉及物质不在《重大危险源辨识》(GB18218-2009)所列物质之列，项目未构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，环境风险类型主要包括火灾、爆炸和泄漏。在严格落实环评提出的定期对储罐、装置管道等易发生事故的位置巡查，并安装自动检测报警和紧急制动系统，设置围堰、备用储罐等措施，项目的环境风险可防可控、风险水平可接受。 6、环境管理及监测制度 项目厂区设置了安全环保部，制定了完善的环境管理制度，企业对项目所排放的污染物情况已制定了详细的监测计划。按照有关规定执，项目污染物排放口或固废暂存区设置了相应的警告标志或提示标识；项目落实了废气处理设施运行记录、危险废物转移联单及台账记录、生产运行巡检记录。 三、工程变更情况 - 与环评相比，项目的生产工艺、生产设备数量、化验废气处理收集、工艺废气处置设施、餐饮废水处置、废渣处置等发生变更，变更原因主要是强化环保设施，提高废气收集和处理效率，减少废水和固废的排放，项目不存在重大变更。 四、验收监测结果 1、验收工况检查 根据现场调查，济南阿波罗文化用品有限公司各种设备正常运行，验收监测期间工况≥78.8%。满足了建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上的要求。因此本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目现状竣工环境保护验收依据。 2、废气 验收监测结果表明：该项目无组织非甲烷总烃厂界最大值为0.80 mg/m3，满足了《大气污染物综合排放标准》要求。生产工艺废气有组织非甲烷总烃最大排放浓度为1.83 mg/m3，6.75×10-3kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，食堂饮食业油烟最大排放浓度为0.224 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）“小型”标准要求。 3、废水 验收监测期间，该项目总排口水质中，监测因子两天最大日均排放浓度分别为：SS 39 mg/L、色度40倍、COD 135 mg/L、BOD5 42.1 mg/L、氨氮26.5 mg/L、磷酸盐0.73 mg/L、动植物油0.314 mg/L、总氮31.0 mg/L，pH在6.91~7.49之间，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求，同时满足济阳县美洁污水处理厂进水水质要求。 .4、 噪声 验收监测期间，该项目东、南、西、北厂界昼间噪声在53.0~57.6 dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、 固体废弃物 该项目固废主要包括废纸箱、生活垃圾、餐厨垃圾、废渣、废桶及废活性炭。生活垃圾定期由环卫部门清运；废纸箱外售物资回收站；废桶及废活性炭交由淄博重山思沃瑞环保科技有限公司处理；废渣循环使用；餐饮垃圾同隔油池废油委托济南十方固废处理有限公司处理。 6、 卫生防护距离检查 距离该项目最近的环境敏感目标为项目东南约154m处的麒麟俊安小区西区。满足卫生防护距离50米范围内无居民、学校等敏感点的要求。 五、验收结论 “济南阿波罗文化用品有限公司新建年产100 吨喷绘墨水混合及分装项目”遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复、企业环保管理制度等资料基本齐全。项目落实了环评批复中的各项环保要求，环境保护管理制度基本满足日常工作需要，废气、废水、噪声、固体废弃物能够实现达标排放或综合利用。项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。 六、整改要求和建议 1、明确生产设备变更情况，分析产能的对应性，补充变更原因和升级改造情况。 2、尽快完成企业突发环境事件应急预案备案工作，定期开展突发环境污染事故应急演练和培训，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置，减少污染事故对周围环境的影响。 3、进一步加强有机废气的收集措施，按照相关规范、文件要求，完善原料储存、罐区规范化建设。 4、加强各类环保设施的日常维护和管理，完善各环保措施运行台账和危废台账管理，确保环保设施稳定有效运转，各项污染物稳定达标排放。 5、完善企业环保管理制度、环保职责要求；根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）完善监测计划要求；规范污染源排放口、事故水池标识、标志等。 6、如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。 七、验收监测报告修改意见 1、结合主体工程、公用工程、产能等的变更情况，进一步分析项目实际建设与环评批复的变更情况，明确有无重大变更。 2、补充废气收集、处理走向图。 3、完善厂区平面布置图、无组织监测布点图，图示主要无组织排放源位置，分析点位布设的代表性。 4、明确地面冲洗水、生活污水收集、处置方式，校核水平衡，核实废水中氨氮、总氮监测结果；进一步分析废渣综合利用不外排的合理性和可行性。 验收工作组 2017年12月13日